本PCB方案涉及核心电路原理较少、焊接模块绝大多数为插接式或端子，焊接方便、成本低、稳定性较高、对于新手焊接友好

集成板功能：可插接STM32ZGT6、HWT101、TB6612（用于调节补光灯）、插焊降压模块、CAN模块、连接电机和舵机并供电

现行机构映射（2026-10-18更新）：STM32 PA3/TIM2_CH4 的 PWM 信号驱动升降电机；PA2/TIM2_CH3 的 PWM 信号驱动夹爪电机。原固件将两路分别称为云台和物块平台，名称保留在旧代码中，现车接线与使用以此映射为准。

上电操作：先打开稳压板电源，向单片机提供所需 5 V；再打开船形开关，接通 12 V。指示板和转线板开关按现有装配保持默认开启，正常使用时不要改动。所有供电打开后，确认对应指示灯亮起；发现指示灯不亮、发热或异味时立即断电检查。

固件接口：引脚、中断及通信配置已写入 Keil 工程，但实际启用取决于所选启动模式。上位机通信使用 USART1 的 PA9 TX、PA10 RX，代码参考 USER/main.c 与 SYSTEM/Serial.c；具体连接器针序和电压需对照 PCB 与实物。详细操作见 Git 仓库 docs/转接板使用手册.md。

省赛方案PCB为：指示面板（省赛）、集成板3.0（省赛）

国赛方案PCB为：指示面板3.1（国赛）、集成板3.1（国赛）平推转线板3.1.1（国赛）

降压模块型号为XL6009，可过电流较大，淘宝价格约8元一个

昔年牧歌版权所有。